# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

TUGAS III								132 96 091

## Deskripsi Tugas

## Tugas 3

- Gunakan input file yang sama dengan tugas minggu ke 2.

- Coba pelajari model dioda yang digunakan pada SPICE (Baca Antognetti).

- Extraksi model SPICE dari dioda menggunakan simulasi PISCES 2B (Baca teliti Antognetti).

- Simulasikan karakteristik dioda menggunakan SPICE Gunakan model SPICE yang berhasil di extraksi.

- Bandingkan hasil simulasi SPICE, PISCES 2B & perhitungan analitik - berbeda jauhkan?

- Sebaiknya gambar hasil simulasi SPICE & PISCES 2B disatukan dalam satu gambar untuk melihat bedanya.

### Ekstraksi Model SPICE

Dengan menggunakan model dari Tugas 2, ditentukan parameter-parameter dioda pada program Spice yaitu:

- Is (arus saturasi)

Is diketahui dengan hitungan pada tugas II dengan Is = Js.A, sehingga Is = 7.75.10e-14 A

Parameter ini digunakan untuk SPICE

- n  (koefisien emisi)

Dari persamaan arus, I=Is.(eVn.VT−1); anggap eVn.VT >> 1

maka n=VVT.1lnIIs

Harga VT,Isdiketahui sehingga dari tabel berikut didapat beberapa nilai n :

| Tegangan (V) | Arus (A)n |
| --- | --- |
| 0.4 | 1.10e-81.36 |
| 0.5 | 1.10e-61.22 |
| 0.6 | 1.10e-41.14 |
| 0,7 | 1.10e-21.09 |
| 0.8 | 11.06 |
| 0.9 | 51.13 |
| 1.0 | 251.19 |

n rata-rata = ni7=1.17, nilai ini dipakai untuk SPICE

- Parameter Rs (resistansi Parasitik)

Dari perhitungan sebelumnya pada tugas II, didapat Rs=0.69 ohm

Harga ini dipakai untuk parameter SPICE

- VBI (Potensial Built In)

Dari tugas II juga didapat VBI=0.895V

- BV (Voltage brwakdown)

BV = 20 Volt

- IBV (Arus reverse break down)

IBV=Is=7.75X10e−14A

- CJO (kapasitansi pada bias nol)

Hasil perhitungan pada tugas II sebelumnya menyatakan bahwa kapasitansi harus kecil dari 0.62X10e-14. Dengan menggunakan kurva pada SPICE, didapat hasil pada 0 volt C = 1.95X10e-15 F

Data yang kita peroleh akan kita simulasikan dalam SPICE sehingga kita dapatkan kurva karakteristik I-V yang bisa kita bandingkan dengan karakteristik dioda ideal.

.temp 50 100 150

vd	1	0	dc	0v

d1	1	2	d1n914

vx	2	0	dc	0v

.model	d1n914	d(is=7.75e-14 rs=0.69 bv=20v ibv=7.75e-14)

.dc	vd	0	2v	0.01v

.probe

.end

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997)

.temp 50 100 150

****     CIRCUIT DESCRIPTION

*************************************************************************

vd      1       0       dc      0v

d1      1       2       d1n914

vx      2       0       dc      0v

.model  d1n914  d(is=7.75e-14 rs=0.69 bv=20v ibv=7.75e-14)

.dc     vd      0       2v      0.01v

.probe

.end

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997)

.temp 50 100 150

****     Diode MODEL PARAMETERS

*************************************************************************

d1n914

IS   77.500000E-15

BV   20

IBV   77.500000E-15

RS     .69

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .31

_

**** 05/27/99 04:17:36 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ******

****     CIRCUIT DESCRIPTION

*************************************************************************

WARNING -- There are no devices in this circuit_

Plot yang dihasilkan oleh SPICE dan PISCES2B adalah sebagai berikut :

Dari karakteristik forward bias, terdapat perbedaan dengan hasil grafik PISCES2B. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam pendekatan yang dipakai.

Pada SPICE harus dimasukkan beberapa data/parameter yang penting hasil dari ekstrapolasi dan besaran hitungam secara manual (sehingga error yang diperoleh lebih besar. Pada PISCES2B hitungan manual sedikit sehingga error yang didapat lebih kecil).