# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

# TUGAS X								132 96 091

## Deskripsi Tugas

### Tugas 10

- Simulasikan karakteristik transistor MOSFET menggunakan SPICE

- Gunakan model SPICE yang berhasil di extraksi.

- Bandingkan hasil simulasi SPICE, PISCES 2B & perhitungan analitik - berbeda jauhkan? sebaiknya hasil perhitungan SPICE & PISCES 2B dibuat dalam satu gambar untuk mempermudah melihat hasilnya.

#### Simulasi SPICE Transistor MOSFET

Hasil ekstraksi model SPICE dari Tugas 9:

1.Level(tipe model)                                                        : 2

2.L(Panjang Kanal)                                                        : 1uM

3.W(Lebar Kanal)                                                          : 8325uM

4.VTO(Zero bias  threshold Voltage)                            : 0.9V

5.KP(Transkonduktansi)                                                : 3.87 A/V2

6.PHI(Potensial Permukaan)                                          : 0.6 Volt

7.Lambda                                                                       : 0.057/volt

8.RD(Resistansi Drain)                                                  : 7.3Kohm

9.RS(Resistansi Source)                                                : 7.3Kohm

Listing SPICE untuk OUTPUT Characteristics:

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

VDD		2	0	12V

VGS		1	0	0V

MFET		2	1	0	0	MOS

.MODEL		MOS	NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.8

+		PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K RS=7.3K)

.DC		VDD	0	12V	0.8V	VGS	0	8V	1V

.PROBE

.END

Outputnya:

**** 05/26/99 16:48:22 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

VDD             2       0       12V

VGS             1       0       0V

MFET            2       1       0       0       MOS

.MODEL          MOS     NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.8

+               PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K RS=7.3K)

.DC             VDD     0       12V     0.8V    VGS     0       8V      1V

.PROBE

.END

_

**** 05/26/99 16:48:22 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS OUTPUT CHARACTERISTICS

****     MOSFET MODEL PARAMETERS

******************************************************************************

MOS

NMOS

LEVEL    2

L    1.000000E-06

W    8.325000E-03

VTO     .9

KP    3.8

GAMMA    0

PHI    1.16

LAMBDA     .057

RD    7.300000E+03

RS    7.300000E+03

IS   10.000000E-15

JS    0

PB     .8

PBSW     .8

CJ    0

CJSW    0

CGSO    0

CGDO    0

TOX  100.000000E-09

XJ    0

DIOMOD    1

VFB    0

U0    0

TEMP    0

VDD    0

XPART    0

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .63

Output plot:

Listing SPICE untuk Characteristics:

NMOS INPUT CHARACTERISTICS

VGS		1	0	0V

VDD		2	0	10V

MOS		2	1	0	0	MOS9

.DC		vgs	0	8v	0.1v	VDD	2V	10V	4V

.MODEL		MOS9	NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.87

+		PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K  RS=7.3K)

.PROBE

.END

Outputnya :

*** 05/26/99 16:35:52 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS INPUT CHARACTERISTICS

****     CIRCUIT DESCRIPTION

******************************************************************************

VGS             1       0       0V

VDD             2       0       10V

MOS             2       1       0       0       MOS9

.DC             vgs     0       8v      0.1v    VDD     2V      10V     4V

.MODEL          MOS9    NMOS(LEVEL=2 L=1U W=8325U VTO=0.9 KP=3.87

+               PHI=1.16 LAMBDA=5.7E-2 RD=7.3K  RS=7.3K)

.PROBE

.END

_

**** 05/26/99 16:35:52 ********* NT Evaluation PSpice (July 1997) ************

NMOS INPUT CHARACTERISTICS

****     MOSFET MODEL PARAMETERS

******************************************************************************

MOS9

NMOS

LEVEL    2

L    1.000000E-06

W    8.325000E-03

VTO     .9

KP    3.87

GAMMA    0

PHI    1.16

LAMBDA     .057

RD    7.300000E+03

RS    7.300000E+03

IS   10.000000E-15

JS    0

PB     .8

PBSW     .8

CJ    0

CJSW    0

CGSO    0

CGDO    0

TOX  100.000000E-09

XJ    0

DIOMOD    1

VFB    0

U0    0

TEMP    0

VDD    0

XPART    0

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .48

_

Output probenya:

Hasil antara pemodelan dengan PISCES 2B dan SPICE ternyata sangat mirip. Pada grafik Vdd  dengan Id yang dihasilkan SPICE ketika V=4 Volt, besar arus drain sekitar 0.25mA, sedangkan pada grafik yang dihasilkan oleh PISCES 2B nilainya sekitar 0.23mA.

Perbedaannya terletak pada bentuk grafik. Grafik yang dihasilkan oleh SPICE lebih linier dibandingkan dengan grafik yang dihasilkan oleh PISCES 2B. Perbedan ini disebabkan oleh metode perhitungan yang berbeda antara SPICE dan PICES 2B. Metode perhitungan yang berbeda ini disebabkan oleh karena SPICE merupakan program dengan orientasi ke arah analisa rangkaian sedangkan PISCES 2B orientasinya adalah pembuatan device.