# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

TUGAS IV								132 96 091

## Deskripsi Tugas

Objektive Tugas 4-6:

Tantangan terbesar dalam dalam mendisain sebuah transistor bipolar terutama akan dirasakan untuk mencapai frekuensi cut off setinggi mungkin. Pada kesempatan ini akan dicoba untuk mendisain sebuah transistor daya untuk frekuensi tinggi. Mohon baca baik-baik buku Roulston di bab-bab terakhir khususnya untuk Polysilicon Emitter Transistor & berbagai metoda untuk mengurangi kapasitansi parasitik. Perhatikan bahwa masalah terbesar adalah optimasi antara base width dengan current gain. Seni-nya adalah untuk memperoleh base width setipis mungkin dengan doping setinggi mungkin. Hal ini hanya mungkin dilakukan menggunakan teknik Ion Implantasi atau Molecular Beam Epitaxy (MBE).

# Tugas 4

- Rancang menggunakan perhitungan analitik untuk memperoleh sebuah transistor bipolar dengan spesifikasi:

- Penguatan maksimum 100 (Current Gain boleh lebih kecil 100).

- Bandwidth yang harus mampu di bawa 100KHz.

- Power output 1000 Watt

- Informasi yang harus diperoleh adalah:

- berapa doping yang harus digunakan.

- berapa kedalaman material tipe-N & tipe-P.

- berapa besar area / luas kontak aluminium yang harus digunakan.

- Gunakan contact berbentuk sisir untuk memperoleh performance maksimum device pada frekuensi tinggi (Baca Buku Roulston).

- Hitung dari hasil perhitungan di atas, gunakan model analitik untuk menghitung:

- Bentuk karakteristik I-V transistor bipolar.

- Karakteristik frekuensi tinggi transistor bipolar.

Perancangan transistor Bipolar

Kita ambil doping NAB = 1017 cm-3 dan NDE = 1018 cm-3.

Pada  T = 300 K , bisa diketahui nilai mobilitas (grafik) :

p = mobilitas hole = 350 cm2/V.s

n = mobilitas elektron = 720 cm2/V.s

We = β.Wb.Dp.NABDN.NDE = 100.0,0077.9,065.10718,648.1018 = 374 μmDN = μn.K.Tq = 720.cm2V.s0.0259 V = 18,648 cm2sDP = μp.K.Tq = 350.cm2V.s0.0259 V = 9,065 cm2sDengan mengambil NAB = 1017 cm-3 dan NDE = 1018 cm-3 ,  = 100 ( dari spesifikasi ) , diperoleh We :

tbb = 12πfT = 12π.100.103 = 1,592.10−6 stbb = Wb22DNWb = tbb.2DN = 1,592.10−6.2.18,648 = 0,0077 cm = 77 μm

Lebar kolektor , bisa dicari dengan mengetahui harga BV ( breakdown voltage )

BV = {11,8 . 88,54.10-12 . (107)2}/{2 . 1,6.10-19 . 1021} = 32,6 V

Wc = 2.εsi.BVq.NAC12 = 6,52 μmMaka diperoleh :

Lebar Basis Wb = 77 m

Lebar Emitor We = 374 m

Lebar Kolektor Wc = 6,52 m

Luas Kontak Alumunium :

nB(0) = nbo.expVBEVTnB(0) = ni2NACexpVBEVTnB(0) = 2,25.10201015exp0,70,0259 = 1,23.1017 cm−2

Diasumsikan transistor sebagai penguat daya kelas A

RL = 50 ohm

Po = Ic2 . RL / 2

Inc = q.A.Dn.nb(0) / Wb

Luas alumunium kontak :

A 	= Inc . Wb / {q.DN.nB(0)}

= 6,3245	 . 0.0077 / (1,6.10-19 . 18,648 . 1,23.1017) cm

= 0,1327 cm

= 1327 m

Pne(0) = Pneo.expVBEVTPne(0) = ni2NDEexpVBEVTArus yang masuk ke emitor :

Pne(0) = 2,25.10201018exp0,70,0259 = 1,23.1014 cm−2Ipe = q.A.Dp.Pne(0)−PneoWELuas kontak alumunium untuk emiter A = 1320,8 m2.

Keuntungan menggunakan kontak sisir :

- Performansi lebih baik pada frekuensi tinggi

- Dapat digunakan untuk arus kolektor yang besar

- Lebar difusi emiter cukup kecil

- Frekuensi osilasi emiter cukup tinggi

Ambil g = 0,29

Gm = g/hfe = 0,29/100 = 2,9.10-3 .

Cjeo = εW = Ag.a.ε212.Vbi13 = 2,35.10−3 pFδe = 13, maka, Vbie = 1,907 voltCje = Cjeo1−VBEVbie ≈ 6,45 pFPada emiter base junction , a = 1032 m-4 , kt/g = 0,034

One sided abrupt junction CB (collector base) :

Cjco = Ag.εs.NDC2.Vbie = 9,133 pFCjc = Cjco1−VbcVbieλc = 1,225 nF

Bentuk karakteristik I-V transistor bipolar.